ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на мултипараметров анализатор за хемостазен анализ за нуждите на клинична лаборатория в Университетска болница „Лозенец”

- Мултипараметров, напълно автоматичен селективен анализатор с възможност да извършва едновременно хромогенни, имунологични и съсирващи тестове с технология за оптична и вискозитетна детекция.

- Апаратът да е оборудван с вграден компютър и допълнителна периферия: монитор, мишка, клавиатура

- Възможност за връзка с хост

- Възможност за програмиране на минимум 200 тестови метода от оператора

- Памет на повече от една калибрационна крива за всеки тест

- Капацитет за едновременно зареждане на минимум 200 проби в апарата

- Подаване на пробите посредством стативи

- Минимум 70 позиции за реактиви в апарата

- Температурно охлаждане на реактивите в апарата

- Софтуерно наблюдение на годността и количеството реактиви, контроли, калибратори, дилуенти и почистващи разтвори

- Предварителна калибрация за рутинните реактиви и някои специализирани тестове

- Възможност за едновременна работа с реактиви от различни партиди

- Възможност за подаване на STAT проби без прекъсване на рутинната работа

- Наличие на два баркод четеца за проби и реактиви

- Възможност за непрекъснато зареждане на минимум на 1000 кювети в апарата

- Вградена програма за качествен контрол

- Възможност за програмиране на интервалите за качествен контрол от оператора – според изминало време, брой направени тестове или при зареждане на ново шише

- 3 броя игли за накапване със система за откриване на нивото на течността

- Автоматично разреждане и повторно разреждане

- Абсолютна проследяемост на пациентските резултати – според ID, време на накапване, зададени тестове и др.