| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  |  |
| № ПО РЕД | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Надграждане на видеоплатформи OLYMPUS в клиниката по гастроентерология към Университетска болница “Лозенец” за високоспециализирани ендоскопски изследвания и терапия” | *ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
|  | ИЗИСКВАНИЯ КЪМ HD ВИДЕОГАСТРОСКОП - 1 брой Многофункционален видеогастроскоп за диагностични и терапевтични апликации – HDTV РЕЗОЛЮЦИЯ |  |
|  | РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПОЛУЧАВАНИЯ ЕНДОСКОПСКИ ОБРАЗ: 1080 сканиращи линии - HDTV формат Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата , чрез специален оптичен филтър |  |
|  | ОПТИЧНА СИСТЕМА: Зрително поле - мин. 140о Минимално фокусно разстояние – мин. 2 мм |  |
|  | ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ: Външен диаметър – максимум 9,8 мм |  |
|  | ФЛЕКСИЯ: Горе / долу – мин. 210/90 о Ляво / дясно – мин. 100/100 о |  |
|  | РАБОТЕН КАНАЛ: Вътрешен диаметър – мин.2,8 мм |  |
|  | РАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1030мм Допълнителен канал (освен работния) за промивка на наблюдаваното поле с водна струя под налягане. Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа. |  |
|  | Да е съвместим с видеосистема OLYMPUS EXERA II 180 |  |
|  | ИЗИСКВАНИЯ КЪМ HD ВИДЕОКОЛОНОСКОП – 1 брой Видеоколоноскоп за диагностични и терапевтични апликации – HDTV РЕЗОЛЮЦИЯ |  |
| 1 | РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПОЛУЧАВАНИЯ ЕНДОСКОПСКИ ОБРАЗ: 1080 сканиращи линии - HDTV формат Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата , чрез специален оптичен филтър. |  |
| 2 | ОПТИЧНА СИСТЕМА: Зрително поле: мин. 170° Фокусно разстояние: 2-100 мм. или по-добро |  |
| 3 | ДИАМЕТЪР НА РАБОТНАТА ЧАСТ: Външен диаметър – максимум 12,8 мм |  |
| 4 | ФЛЕКСИЯ: Горе / долу – мин. 180°/180° Ляво / дясно – мин. 160°/160°/ |  |
| 5 | РАБОТНА ДЪЛЖИНА (обща): мин. 2000 мм. |  |
| 6 | РАБОТНА ДЪЛЖИНА: мин. 1680 мм |  |
| 7 | РАБОТЕН КАНАЛ: Вътрешен диаметър – мин.3,7 мм Три вградени свелтовода Съвместим със система за визуализация на позицията на ендоскопа в тялото на пациента Вграден въртящ се пръстен в ръкохватката на ендоскопа за активно регулиране твърдостта на работната част на ендоскопа по желание на екзаминатора с плавно превключваеми степени на твърдост Допълнителен канал (освен работния) за промивка на наблюдаваното поле с водна струя под налягане. Минимум четири програмируеми бутона на грифа на ендоскопа. |  |
| 8 | Да е съвместим с видеосистема OLYMPUS EXERA II 180 |  |
|  | Други изисквания |  |
| 1 | Осигуряване на гаранционен и извънгаранционен сервиз |  |
| 2 | Изготвяне на протокол за пускане в експлоатация и техническа изправност |  |
| 3 | Обучение на персонала. |  |
| 4 | Предоставяне на инструкция за работа на български език |  |
| 5 | Гаранционен срок |  |

* Предложението на Участника трябва да покрива в пълен обхват техническите характеристики  на Възложителя или да ги надвишава.