http://www.lozenetz-hospital.bg                              1407 София, ул. “Козяк” No 1	              тел. :   (02) 9 607 607                            факс.:  (02) 962-4771

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерски съвет

Директор Проф. д-р Любомир Спасов д.м.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ Медицинските изделия и консумативи за хемодиализа

Диализатори:

-Да се предлагат с необходимите активни повърхности, подходящи за различни пациенти.

-Да са изработени от материали с висока биосъвместимост:

- Материал на мембраната- полисулфон

- Материал на корпуса – поликарбонат

- Метод на стерилизация - парова

-Доставените диализатори да бъдат придружени с официални проспекти на български език във всеки кашон /стерилизация, клирънси за ниско и средномулякулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация, КоА/, както и инструкции за работа с тях.

КРЪВНИ ЛИНИИ :

- Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение.

- Да осигуряват кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.

- Да бъде обозначен диаметър на помпения сегмент (8мм)

- Да бъде обозначен диаметърът на венозния чорап:

30 мм

-  Да се съчленяват надеждно с диализаторите.

ФИСТУЛНИ ИГЛИ

- Да осигуряват необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен дебит.

- Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента.

- Да се предлагат подходящи за пунктиране на по –грацилни AVфистули, както и на синтетични съдови протези.

- Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор на върха на артериалната игла.

- Да са с размери според изкисванията в спецификацията.

ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ ЗА ДИАЛИЗНА АПАРАТУРА

-Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.

-Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор.

- Да осигуряват необходимата стерилност.

-Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.

АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ НА ДИАЛИЗАТНИЯ ПЪТ

-Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор.

-Да осигурят високопречиствн диализен разтвор, в съответствие с изискваниятана стандарт „Диализно лечение”.

-Да могат да се обработват с използваните за диализните апарат дезинфектанти.