| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “Доставка на апарати за нуждите на операционен блок в болница "Лозенец” |  |  |
| --- | --- | --- |
| № ПО РЕД | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | *ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
|  | Изисквания към АПАРАТ ЗА ВАКУУМНА ТЕРАПИЯ |  |
|  | Режим на работа при 220 V. |  |
|  | Смукателна сила - min 18 l/min. |  |
|  | Налягане - до 200 mm.Hg. |  |
|  | Наличие на регулатор на налягането и манометър за отчитането му и заключващ механизъм на избраното налягане |  |
|  | Издържливост на батерия - минимум 40 часа |  |
|  | Време за зареждане на батерия - до 4 часа |  |
|  | Съвместимост за работа на апарата с готови сетове за коремна хирургия, състоящи се от големи актиадхезионни гъби, мембрани предпазващи органите , двойни полиуретанови софт портове и адхезионно фолио. |  |
|  | Възможност за работа на апарата и с двата вида сетове с" куик клик" връзки : сетове с антиадхезионни полиуретанови гъби и сетове с антибактериална марля с различни по форма и големина силиконови дренове и двоен полиуретанов софт порт |  |
|  | Наличие на оторизиран сервиз за поддръжка |  |
|  | Гаранционият срок за обслужване на апарата /минимум 12 месеца/ |  |
|  | Наличие на антибактериален филтър – сменяем |  |
|  | Наличие на филтър за твърди частици |  |
|  | Наличие на LED индикатори за ниско налягане, за високо налягане, за пълна кана, за разхерметизиране, за статус на батерията |  |
|  | Наличие на каната за събиране на аспирираните материали, с капацитет мин. 800 мл. и възможност да превръща ексудата в гел |  |
|  | Наличие на звуков индикатор |  |
|  | Окомплектовка на апарата с: - мултифункционален механизъм за прикрепване към легло и стойки; - сет с голяма по размер полиуретанова гъба с двоен софт порт и дишащо вакуумиращо фолио – 5 бр.; - сет с антибактериална марля . иригационно-аспирационен дрен и дишащо вакуумиращо фолио – 5 бр.; - Комплект от каничка с вместимост 800ml, с възможност за превръщане на ексудата в гел и антибактериален филтър и конектор с куик клик система -10 бр. |  |
|  | Изисквания към мултифункционален енергиен генератор Мултифункционален енергиен генератор да е с комбинирана ултразвукова и напреднала биполярна технология, в един корпус с възможност за ръчно и крачно манипулиране, "Touch screen" дисплей и опция за софтуерно USB надграждане и неделими части към него: |  |
| 1 | ключ-педал за мултифункционален енергиен генератор с комбинирана ултразвукова и напреднала биполярна технология, с възможност за ръчно и крачно манипулиране, "Touch screen" дисплей и опция за софтуерно USB актуализиране - 1 брой |  |
| 2 | съединител за мултифункционален енергиен генератор с комбинирана ултразвукова и напреднала биполярна технология, с възможност за ръчно и крачно манипулиране, "Touch screen" дисплей и опция за софтуерно USB актуализиране и електрически накрайници за мултифункционални ултразвукови инструменти за еднократна употреба -1 брой |  |
| 3 | Ръкохватка за ултразвуков инструмент за лапароскопска хирургия преобразуваща епектричната енергия в механична. -1 брой |  |
| 4 | Ръкохватка за ултразвуков инструмент за отворена хирургия преобразуваща електричната енергия в механична. - 1 брой |  |
| 5 | Мултифункционален ултразвуков инструмент за лапароскопска хирургия с извити челюсти, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране, с дължина на дръжката 36 см, дължина на острието 15мм, хемостаза на съдове до 5мм и с латерално термално разпределение до 1 мм от челюстите. Подходящ за 5 мм троакар.- 3 броя |  |
| 6 | Дисектираща кука за конвенционална хирургия, дължина на шафта 4-9 см, диаметър на шафта 3 мм, с опции за рязане, лепене, захващане и дисекция, с бутони за ръчно активиране и с латерално термално разпределение до 1 мм от челюстите. - 6 броя |  |
| 7 | Наличие на сертификат за оценка на съответствието на генератора и инструментите с Директива 93/42/ЕЕС, СЕ марка |  |

* Предложението на Участника трябва да покрива в пълен обхват техническите характеристики  на Възложителя или да ги надвишава.

**Няма да бъдат разглеждани оферти които са под минималните изисквания на Възложителя!